Convenio Facultad de Ingeniería – Municipalidad de Trelew:

PLAN DE MANEJO Y GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA CIUDAD DE TRELEW. Caso de Laguna Negra

CICLO DE CHARLAS Y CONFERENCIAS:

1ras. Jornadas:

Taller de Charlas Técnicas sobre el

estado actual del sistema cloacal-pluvial de la ciudad de Trelew

Trelew, Lunes 29 de agosto de 2.005

A C T A    D E    R E U N I O N

-----En la ciudad de Trelew, a los 29 días del mes de Agosto de 2005, en el edificio de Aulas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) siendo las 15 hs, se da comienzo a las Jornada-Taller de “Charlas técnicas sobre el estado actual del sistema cloacal-pluvial de la ciudad de Trelew”, declarado de interés por DFI 349/05 del 18 de Agosto de 2005 de la Facultad de Ingeniería, organizado por el Departamento de Ingeniería Civil Hidráulica de esta Unidad Académica y la Unidad Ejecutora del Convenio suscripto el 23 de Junio de 2.005 con la Municipalidad de Trelew para el desarrollo de un PLAN DE MANEJO Y GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA CIUDAD DE TRELEW, Problemática de Laguna Negra. Iniciado el mismo con la presencia de un centenar de asistentes presentes, se labra la presente ACTA sobre el desarrollo de los mismos, invitando a integrantes de la UE a suscribir la misma.-----------------------------------------------------------------------------------------

La Delegada Rectoral, Cra. Gabriela Dufour dirige unas palabras de bienvenida agradeciendo a los presentes, e invita al Ing. Nelson Williams, Secretario de Obras Públicas de la ciudad de Trelew a inaugurar el Taller. El Ing. Williams menciona la importancia de la fecha dado la decisión de contratar a la  Facultad de Ingeniería para la ejecución del estudio y que a su vez, esta decisión esté consensuada por los dos Municipios en conflicto.

A continuación, el Ing. Serra agradece la presencia de público, resume las etapas del proyecto. Explica la razón por la que se invitó a la Facultad de Ingeniería a buscar las soluciones para la problemática. Destaca el apoyo obtenido del Municipio de Rawson para que la UNPSJB sea la que realice el proyecto y hace una breve síntesis del objeto y modalidad con que se ha convocado la reunión, un espacio generado para escuchar a los principales actores en la planificación, investigación y servicios que han actuado en torno al sistema de lagunas. Justifica el taller como un punto de partida para el conocimiento del estado actual del arte, para lo cual se han invitado a disertantes de los distintos organismos técnicos. Da por iniciadas las Jornadas, invitando al Dr. Estévez, del Centro Nacional Patagónico como primer conferencista, quien hiciera estudios del sistema de funcionamiento lagunar.---------------------------------------------------------------------

Disertación del Dr. José Luis Estévez: Comenta que hará una síntesis del trabajo de investigación que realizara “Funcionamiento y Evolución de las Lagunas de Estabilización de Trelew”. El sistema se trata de un conjunto de Lagunas naturales, donde Trelew descarga sus efluentes urbanos. Describe las características del proyecto y los antecedentes en que se basó. Observan las lagunas desde el punto de vista del funcionamiento como Tratamiento y como Reservorio. Explica cómo se modificaron las variables químicas y bacteriológica en la laguna III, también enfatiza la importancia de ésta laguna desde el punto de vista de la avifauna. Menciona que desde el punto de vista de la hidrología se han modificado las zonas de descarga y recarga. Entre las conclusiones destaca que el funcionamiento de la laguna III es óptimo como laguna de estabilización. En cuanto al funcionamiento como reservorio, con el ingreso de efluentes se presenta el problema que los cuerpos de agua físicamente limitados en crecimiento y los efluentes son cada vez mayores. Presenta la evolución de los espejos de las diferentes lagunas desde el año 80 en que se construye un canal uniendo las lagunas III y IV; menciona las sucesivas cotas y el crecimiento de las mismas.------------------------------------------

Como conclusión, analiza una serie de alternativas estructurales y no estructurales entre las que se destaca: minimizar el volumen de efluentes (Campaña de educación, medidores, desagües de pluviales al río); eliminar agua del cuenco aluvional (reuso de agua tratada, derivar agua a la terraza); ampliar la capacidad de los cuencos actuales; incrementar la superficie actual de lagunas; monitoreo del sistema; realizar obras de infraestructura en el sistema actual. Como recomendación final sugiere un taller con los diferentes actores para consensuar una solución y la debilidad que detecta es la falta de transferencia y seguimiento de resultados a los factores de decisión.------------------------------------------------------

Seguidamente expone el Ing. Ricardo González Gallastegui sobre el sistema de distribución de agua potable de la ciudad de Trelew. Menciona que la fuente en el Río Chubut es de buena calidad y baja contaminación. Mediante dos acueductos de 500 y 600 mm conduce el agua a los tanques de almacenamiento ubicados en la planta urbana. Hace una descripción de los mismos para continuar con el sistema cloacal, describiendo las plantas de bombeo construidas y proyectadas y descripción del sistema de lagunas, con una nomenclatura diferente a la ya realizada por el Dr. Estévez. Destaca como problemática detectada la falta de independencia entre los pluviales y cloacales; la existencia de una planta de bombeo única que conlleva a la saturación de la misma; la falta de mantenimiento y conservación de todo el sistema y el crecimiento de la laguna de estabilización-Laguna del caño- como consecuencia del mal balance hídrico. En cuanto al mal funcionamiento de colectoras hizo la referencia de que de la Planta de carrasco el efluente tiene 3 g/l de salinidad mientras que la toma del río presenta 0,2 g/l. También mencionó los gases que se forman y atacan las calizas del hormigón del caño. Expone sobre el proceso químico y bacteriológico que se produce en la laguna haciendo referencia a valores de conductividad. Menciona alternativas a analizar como pueden ser el riego, el bombeo de la laguna del caño a la meseta; el bombeo al río Chubut o al mar. Para finalizar, destaca la importancia de prevenir la contaminación de las fuentes; de reducir los efluentes en origen; el estudio del posible reuso, aunque manifiesta el tenor salino y la presencia de coliformes fecales.-----------------------------------------------------------------------------------------

En el intervalo destinado a preguntas el Arq. Patané pregunta respecto al grado de salinidad del agua del río y si éste se modifica en el recorrido. El Ing. González Gallastegui responde que si porque se incorpora agua de napa principalmente por roturas de caño por ataques del hormigón, repite los guarismos que había mencionado de 0,2 g/l como tenor salino del agua del río y de 3 a 4 g/l en la llegada a la laguna. Los profesionales de la Cooperativa _Ing. González Gallastegui e Ing. Wahler- presentan un video de las obras de reparación mediante técnicas modernas efectuadas en las colectoras, sobre 300 m en una de 400 mm de diámetro sobre la calle Soberanía Nacional y otro tramo en una colectora de 300 mm, por un total de 100000 dólares.---------------------------------------------------------------------

Seguidamente expone la Ing. Joyce Owen, haciendo un “Aporte para la identificación del proyecto”. Primeramente presenta un diagnóstico, con algunos números aproximados de población actual de 100000 habitantes y dotación cloacal de 250 l/seg, significa un aporte a las lagunas de 25000 m3/seg. Teniendo en la actualidad una superficie de lagunas tratadas de 700 has y un déficit hídrico de 1 m/año, significa un excedente de 5800m3/día (sin contar pluviales). En la misma línea, con una población estimada para el 2035 de 210000 habitantes, el excedente será de 35000 m3/día. En la identificación de problemas destaca la indiferencia de la ciudad de Trelew y la falta de planificación. Consecuentemente, el objetivo es eliminar el excedente hídrico. Analiza los posibles actores y cuales serían las líneas de evaluación del proyecto.-----------------------------------------------------------------

En el momento de las preguntas el Lic. Benítez sugiere la alternativa de llevar el agua la mar, ya que el problema se acota en la alta salinidad. La Ing. Owen responde que la opinión pública se opone rotundamente y que además las muestras están dando una calidad inferior. ----------------------------------------------------------

El Ing. Rudy González manifiesta la falta de planeamiento urbano y el Arq. Patané propone volcar al Salitral. La Ing. Owen responde que tampoco es posible porque Rawson considera al salitral como un cuenco de amortiguación de posibles tormentas. Además tienen el problema del Barrio Gregorio Mayo, en un sector bajo, que presenta problemas en la cloaca si el nivel del Salitral aumenta.-----------

Vidili plantea por qué no tratar los efluentes cloacales de las dos ciudades en forma conjunta y el Ing. Figueroa (Municipalidad Trelew), manifiesta que existen antecedentes pero Rawson se opuso.------------------------------------------------------

Los profesionales de la Municipalidad de Trelew, Ing. Eduardo Figueroa e Ing. Lucio González Roberts  expusieron sobre el Plan Rector Pluvial, iniciado en 1996, con un anteproyecto de obras hidráulicas para resolver lluvias de recurrencia entre  2 a 5 años. Los proyectos ejecutivos de las obras previstas son más exigentes en cuanto a la recurrencia, llevándolas a 5 y 10 años, verificadas para 25 y 50 años.---

Hacen una descripción de los límites de cuenca y las trazas de los pluviales. El Ing. González Roberts menciona el problema de la comunicación entre cuencas según la magnitud del aguacero. Desagrega la superficie de las diferentes cuencas y los caudales que cada una produce (Muster, Owen y PIL, Plaza Seca y Badén de Don Bosco, Zona Norte y Planta de Gas.-------------------------------------------------------

La Arq. González Gallastegui hace referencia a la planificación de desarrollo urbano y cuáles serán las próximas áreas de vivienda (zona S y próximo a Bº Inta y Parque Industrial Liviano y Margen derecha Río Chubut) haciendo hincapié en la necesidad de proyectar desagües pluviales para esas nuevas áreas de desarrollo.-----

En el tiempo destinado a preguntas el Dr. Ares consulta si se ha estudiado la posibilidad de llevar el agua hacia otra zona, contestando el Ing. Figueroa que el sistema natural son las lagunas.-------------------------------------------------------------

Seguidamente el Ing. Sorondo preguntó qué se ha pensado respecto a medidas no estructurales, recibiendo como respuesta del Ing. Figueroa que hay evaluados retardadores. El Arq. Patané amplía manifestando la importancia de incentivar la conexión de pluviales a vereda, opinión que es ratificada por el Ing. Figueroa.------

El Ing. Junyent consulta si se ha previsto la posible contaminación de las tomas de las Cooperativas con las descargas previstas, respondiendo el Ing. Figueroa que no va a presentarse problemas porque la pluma es poco relevante y se produce una rápida mezcla y autodepuración.-----------------------------------------------------------

Seguidamente el Ing Vidili expone sobre el Sistema de Saneamiento del Parque Industrial de Trelew, explicando la función de Corfo en el tratamiento de efluentes. Explica la infraestructura que tiene Corfo para prestar ese servicio a través de una primera planta con capacidad para 4000 m3/día. El caudal efluente actual es de 6000 m3/día. Expone y detalla las obras de ampliación que se están ejecutando.------------------------------------------------------------------------------------

En el momento de preguntas el Ing. Serra consulta si se desactiva la planta actual con las nuevas obras y ante la respuesta afirmativa plantea la posibilidad de reciclarla para ser usada como planta de efluentes urbanos.----------------------------

El Ing. Rudy González pregunta si se ha estudiado la alternativa de realizar una plantación de sorgo.--------------------------------------------------------------------------

La exposición de la Dirección General de Protección Ambiental estuvo a cargo de la Bioq. Adriana Sanz. Manifiesta que tienen datos discontinuos desde el año 1979 y desde el 2000 realizan monitoreos sistemáticos. Asimismo, a pesar de la discontinuidad, los puntos de monitoreo se respetan hace 25 años. Las primeras imágenes satelitales de que se dispone son del año 1990 y en el año 1999 se realiza una serie de fotos aéreas. Expone la diferente nomenclatura que utilizan en esa Dirección llamando Laguna I a la que en las exposiciones anteriores se refirió como Laguna de la Base o Laguna II; Laguna II a la conocida como Laguna III o del Caño; Laguna III o Laguna Guzmán la presentada como Laguna IV y Laguna IV a la llamada Laguna V. Reserva para el Salitral el mismo nombre que el resto de los organismos. Presenta un listado de las determinaciones analíticas que realizan y su evolución en diferentes puntos de muestreo. -----------------------------------------

En el momento de las preguntas el Ing. Serra consulta si tienen datos del Salitral y ante la respuesta afirmativa consulta la variación respecto a la laguna Guzman. La Dra. Sanz responde que la concentración bacterial y salinidad son similares, no así la concentración de nutrientes.-------------------------------------------------------------

Seguidamente expone el Ing. Junyent de Servicoop, respecto a la Captación, Potabilización y Transporte de Agua. Manifiesta que la planta es del año 1978, con 5 bombas instaladas en el río, que elevan al desarenador de donde mediante 4 bomba se conduce el agua a la Planta Potabilizadora. La capacidad proyectada de la planta era de 28000 m3/día ampliada en el año 1997 a 58000 m3/día. Tiene 6 decantadores de flujo horizontal y 12 filtros que la llevan a una reserva de 2500 m3 y mediante bombas a la ciudad de Puerto Madryn. Los efluentes que esta planta manda al sistema de lagunas son los de lavado y purga de decantadores, filtros y cámara de carga, que descargan a lo que inicialmente era la Playa de Secado de Barros y ahora es la Laguna de la Base. Los efluentes son un muy bajo porcentaje del agua producida. -------------------------------------------------------------------------

Finalmente realiza su exposición el personal de Recursos Hídricos de la Provincia, a cargo del Ing. Esteban Parra que manifiesta que ellos han realizado una recopilación de la información de utilidad para ulteriores estudios entre la que destaca una batimetría de la laguna contratada con la empresa EVARSA. Manifiesta que cuando se generó el expediente de iniciativa privada, la premisa era no arrojar agua al mar ni al río. Se pensó entonces en el reuso, trabajando con profesionales de INTA. Entre las posibilidades de reuso, se analizó la posibilidad de mandar el agua a la meseta, en inmediaciones del camino a Comodoro Rivadavia; sobre la meseta pero próxima al Aeropuerto de Trelew-manifiesta el problema de la presencia de aves en proximidades de aeropuertos; en tierras próximas al Parque Industrial Liviano de Trelew y/o en chacras aledañas a las lagunas. INTA realizó estudios de suelos buscando y analizando alternativas forestales para casos de salinidad alta como es el olivo energético. Relata que en el concurso privado hubo sólo 3 ofertas, una  presentando la alternativa de volcado al mar, otra volcando al río, por lo que se descartaron ambas por no seguir las premisas de proyecto. La tercera – que pertenece a Áridos Fontana – analizando el reuso. El problema sigue siendo la muy alta salinidad del efluente.-------------------------------------------------

Para concluir, el Ing. Serra pregunta a la audiencia si hay alguna pregunta para formular o algún tipo de aclaración que se considere pertinente, y ante la ausencia de preguntas da por cerradas las Jornadas, siendo las 20:15 del día lunes 29 de agosto.----------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDAD A LA QUE SE INSCRIBE: CICLO DE CHARLAS Y CONFERENCIAS: 1ras. Jornadas: Taller de Charlas Técnicas sobre el estado actual del sistema cloacal-pluvial de la ciudad de Trelew

Período de Inscripción: 29 de Agosto de 2005

Sede: Trelew - Departamento: Ingeniería Civil Hidráulica

| Nº | Apellido y Nombre | Profesión | Institución |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aguero Cynthia | Estudiante | UNPSJB |
| 2 | Aller Maria Eugenia | Lic. Cs Biologicas | DGPA |
| 3 | Andrade Gabriela | Estudiante | UNPSJB |
| 4 | Ares, Jorge Oscar | Docente investigador | CENPAT / UNPSJB |
| 5 | Arias Laura | Estudiante | UNPSJB |
| 6 | Arroyo Gisela Fernanda | Estudiante | UNPSJB |
| 7 | Benitez Aldo Francisco | Estudiante | CNEA |
| 8 | Cabreros Juliana | Lic. Geología | UNPSJB |
| 9 | Cazeaux Jorge | Técnico | Coop. Trelew |
| 10 | Chachero, María Jesús | Docente investigador | UNPSJB |
| 11 | Cisterna Verois | Estudiante | UNPSJB |
| 12 | Cobacho Cristian | Lic. Geología | UNPSJB |
| 13 | Colitripay andrea | Estudiante | UNPSJB |
| 14 | Collul Nora | Estudiante | UNPSJB |
| 15 | Contreras Adrian | Ing. Hidráulico | DGOH |
| 16 | Costante Maria Esthel | Estudiante | UNPSJB |
| 17 | Davies Sandra Viviana | Estudiante | UNPSJB |
| 18 | Despot Soledad | Estudiante | UNPSJB |
| 19 | Dimol Barbara | Estudiante | UNPSJB |
| 20 | Dominguez Jose Arnaldo | Estudiante | UNPSJB |
| 21 | Dybiec Alberto Mario | Ing. Quimico | DGSP |
| 22 | Estevez José Luis | investigador, docente | CENPAT |
| 23 | Farre Nathalia | Estudiante | UNPSJB |
| 24 | Feller Jorge | Ing. Civil | DGSP |
| 25 | Femeninas Natalia verónica | Estudiante | UNPSJB |
| 26 | Ferraria Sergio | Ingeniero | Mun. Trelew. |
| 27 | Fierro Marco A. | Estudiante | UNPSJB |
| 28 | Figueroa Eduardo | Ingeniero | Mun. Trelew |
| 29 | Fiorotto Igor | Tec. G. A | Coop. Rawson |
| 30 | Flores Roxana | Estudiante | UNPSJB |
| 31 | Gianolagla Jorge | ------------ | Prot Ambiental |
| 32 | Gigena Mariana | TUPA | DGPA |
| 33 | González Gallastegui Ricardo | Ingeniero | Docente; Coop. Serv. Públicos / UNPSJB |
| 34 | Gonzalez Joana | Estudiante | UNPSJB |
| 35 | Gonzalez Roberts Lucio | Ingeniero Civil | Mun. Trelew |
| 36 | Gonzalez Verónica | Estudiante | UNPSJB |
| 37 | Griznik Maria Mercedes | Geología | UNPSJB |
| 38 | Guerrero Paola | Estudiante | UNPSJB |
| 39 | Hann Jorge | Estudiante | UNPSJB |
| 40 | Higen Karina | Estudiante | UNPSJB |
| 41 | Hiquis Maria Fernanda | Estudiante | UNPSJB |
| 42 | Horiszny Cecilia | Estudiante | UNPSJB |
| 43 | Jones Norma Beatriz | Estudiante | UNPSJB |
| 44 | Jones Sisterna Gabriela | Estudiante | UNPSJB |
| 45 | Junyent Milton | Ing. Civil | Servicoop |
| 46 | Lazo Marta Susana | Estudiante | Mun. Trelew |
| 47 | Lezcano Diego | Estudiante | UNPSJB |
| 48 | Loyd Jones ricardo | Lic. Cs Biologicas | DGPA UNPSJB |
| 49 | March Alejandro | Geógrafo | UNPSJB |
| 50 | Marino Guillermo | Ing. Metalúrgico | UEP |
| 51 | Marino Paola | Estudiante | UNPSJB |
| 52 | Matamala Felix Mauricio | Estudiante | UNPSJB |
| 53 | Millaman Paola | Estudiante | UNPSJB |
| 54 | Montivero Rolendo | Tec. Vial | UEP |
| 55 | Moraga Claudio | Estudiante | UNPSJB |
| 56 | Muñiz Sabrina | Estudiante | UNPSJB |
| 57 | Muñoz Marina vanesa | Estudiante | UNPSJB |
| 58 | Navarro Verónica | Estudiante | UNPSJB |
| 59 | Nelson Eduardo | Ing. Civil | T.C |
| 60 | Owen Joyce | Ing. Química | Mun. Rawson |
| 61 | Pagnoni Gustavo | Ecólogo | UNPSJB |
| 62 | Paillafil Sandra | Estudiante | UNPSJB |
| 63 | Pallani Leila | Estudiante | UNPSJB |
| 64 | Pallanini D'Angelo Laura | Estudiante | UNPSJB |
| 65 | Pamilio Carlos Martin | Estudiante | UNPSJB |
| 66 | Paparatto Gretel | Estudiante | UNPSJB |
| 67 | Parisi Soledad | Estudiante | UNPSJB |
| 68 | Parra Esteban | Ingeniero | DGOH |
| 69 | Paz Alejandra | Estudiante | UNPSJB |
| 70 | Peñaloza Victor Alfredo | Estudiante | UNPSJB |
| 71 | Perez Astotti Guillermo | Estudiante | UNPSJB |
| 72 | Perez Parry Esteban | TUPA | DGPA |
| 73 | Ramos Patricia Alejandra | Estudiante | UNPSJB |
| 74 | Reincul Betiana | Estudiante | UNPSJB |
| 75 | Rios Enriquez Ivalu Rosalia | Estudiante | UNPSJB |
| 76 | Roberts Mario | Estudiante | UNPSJB |
| 77 | Rodriguez Maite Lucia | Estudiante | UNPSJB |
| 78 | Saenz Adriana | Bioquímica | DGPA |
| 79 | Sainz Trapaga Jose | Ingeniero | ---------- |
| 80 | Salgado Gisela Fernanda | Estudiante | UNPSJB |
| 81 | Sanchez Yanina | Estudiante | UNPSJB |
| 82 | Sandoval Alexis Isaías | Estudiante | UNPSJB |
| 83 | Santinelli Norma | Oceanógrafa | DGPA |
| 84 | Sastre Viviana | Lic Oceanografía | UNPSJB |
| 85 | Schoeyer German | Ing. Civil | UEP |
| 86 | Segura Javier | Estudiante | UNPSJB |
| 87 | Serra Juan Jose | Docente investigador | UNPSJB |
| 88 | Sorondo Alejandro | Ing. Civil | ---------- |
| 89 | Sosa Luis constantino | Estudiante | UNPSJB |
| 90 | Stampone Julio | Geólogo | FCN |
| 91 | Suarez Mattiul Juan | Estudiante | UNPSJB |
| 92 | Tapia Elina Valeria | T. San. Ambiental | DGPA |
| 93 | Tapia Pablo Nicolas | Estudiante | UNPSJB |
| 94 | Tappari Osbaldo Fabian | T. San. Ambiental | Mun. Trelew |
| 95 | Testino Ariel | Ing. Químico | UNPSJB |
| 96 | Valles Mariana Beatriz | Estudiante | UNPSJB |
| 97 | Velasques Messica Johanna | Estudiante | UNPSJB |
| 98 | Vidili Dante | Ing. Industrial | CORFO |
| 99 | Villalozas | Técnico | Coop. Rawson |
| 100 | Villegas Carlos | Tec. Químico | Coop. Telew |
| 101 | Wahler Javier | Ing. Civil | Coop. Trelew |